# 了解SIP响应代码（状态消息）

会话发起协议 (SIP SIP)是用于在 VoIP 网络上建立、管理和结束呼叫的标准技术。SIP 响应代码是在 VoIP 呼叫期间发送的三位数字消息，用于在呼叫方（UAC—用户代理客户端）和接收方（UAS—用户代理服务器）之间传递呼叫状态。

了解这些代码可以帮助您快速了解通话状态、排除故障并有效管理 VoIP 通信。

## SIP响应代码的类别

SIP 代码分为六大类，以首位数字标识：

- 1xx– 信息提示：请求正在处理中。

- 2xx成功：请求已成功完成。

- 3xx– 重定向：呼叫被重定向到另一个目的地。

- 4xx– 客户端错误：请求本身存在问题。

- 5xx– 服务器错误：服务器端出现问题。

- 6xx– 全局错误：请求被全局拒绝（没有其他服务器会接受该请求）。

## 1xx信息性回复

这些代码指示通话的当前状态：

- 100 Trying请求已收到，正在处理中。

- 180 Ringing用户的手机正在响铃或收到提醒。

- 181 Call Is Being Forwarded您的来电已转接到另一个号码。

- 182 Queued：该呼叫暂时放入队列中。

- 183 Session Progress通话正在进行中；连接正在建立。

- 199 Early Dialog Terminated呼叫尝试在建立完全连接之前结束。

## 2xx成功回复

这些回复证实请求已成功：

- 200呼叫或操作成功。

- 202 Accepted请求已被理解和接受，但可能尚未完全处理。

- 204 No Notification请求已成功，但无需进一步通知。

## 3xx重定向响应

这些代码表明您的呼叫请求已被重定向：

- 300 Multiple Choices提供多种呼叫路由选项；呼叫者选择其中一种。

- 301 Moved Permanently请求的用户已永久搬迁至新地址。

- 302 Moved Temporarily暂时转发到其他地址；原地址仍然有效。

- 305 Use Proxy呼叫必须通过响应中列出的特定代理进行路由。

- 380 Alternative Service呼叫失败，但响应中提供了其他路由选择。

## 4xx客户端错误响应

这些代码表明呼叫者的请求存在问题：

- 400 Bad Request由于语法错误，请求无法理解。

- 401 Unauthorized：需要进行身份验证才能完成通话。

- 403 Forbidden服务器理解了请求，但拒绝了该请求。

- 404 Not Found被叫号码不存在。

- 405 Method Not Allowed：所使用的方法对请求的地址无效。

- 407 Proxy Authentication Required必须通过代理进行身份验证。

- 408 Request Timeout服务器未及时响应。

- 415 Unsupported Media Type不支持的媒体类型或格式。

您可能还会遇到其他 4xx 错误代码：

- 402 Payment Required

- 410 Gone

- 413 Request Entity Too Large

- 416 Unsupported URI Scheme

- 420 Bad Extension

- 480 Temporarily Unavailable

- 486 Busy Here拨打的公共电话占线。

- 487 Request Terminated通话在接通前结束。

- 488 Not Acceptable Here请求或媒体类型不可接受。

## 5xx服务器错误响应

这些代码表明服务器在处理呼叫时出现问题：

- 500 Server Internal Error：一般性意外服务器问题。

- 501 Not Implemented服务器缺少处理该请求所需的功能。

- 502 Bad Gateway来自网络中另一台服务器的无效响应。

- 503 Service Unavailable服务器暂时过载或正在维护中。

- 504 Server Timeout上游服务器未及时响应。

- 513 Message Too Large消息超出服务器的处理能力。

其他 5xx 错误代码：

- 505 Version Not Supported

- 555 Push Notification Service Not Supported

- 580 Precondition Failure

## 6xx全球故障响应

这些响应意味着呼叫无法继续进行到任何目的地：

- 600 Busy Everywhere所有目的地都已客满。

- 603 Decline：来电者拒绝接听。

- 604 Does Not Exist Anywhere找不到目的地。

- 606 Not Acceptable：接收方不支持请求的调用参数。

其他 6xx 代码：

- 607 Unwanted

- 608 Rejected

## 为什么了解SIP代码很重要

- 快速识别通话问题。

- 更快地解决 VoIP 问题。

- 优化呼叫路由和处理。

- 减少停机时间，提高通话质量。

熟悉这些 SIP 代码，您可以高效地排除故障，与您的支持团队清晰沟通，并保持平稳运行。

如果您对 SIP 代码还有其他疑问或需要帮助，请联系我们的在线支持或参考 IllyVoIP帮助中心的详细指南。

如果您需要进一步修改或补充，请告诉我！